Badanie FRAX

Zespół łamliwego chromosomu X (ang. Fragile X Syndrome, FXS) to jedna z najczęstszych przyczyn występowania niepełnosprawności intelektualnej oraz jedna z głównych jednogenowych przyczyn autyzmu. Przyjmuje się, że dotyka średnio 1 na 4000 chłopców i 1 na 8000 dziewczynek. Za ponad 99 % przypadków FRX odpowiada mutacja dynamiczna genu FMR1 związana ze zwielokrotnieniem liczby powtórzeń trójnukleotydowych CGG w niepodlegającemu translacji regionie 5’. W zależności od liczby powtórzeń CGG wyróżnia się:

- allele prawidłowe (5-54 powtórzeń CGG)

- premutacje 55-200 (powtórzeń CGG)

- pełne mutacje (>200 powtórzeń CGG)

Obecność premutacji zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zależnych od genu FMR1, zespołu drżenia i ataksji związanego z zespołem łamliwego chromosomu X (FXTAS) oraz przedwczesnego wygaśnięcia czynności jajników związanego z zespołem łamliwego chromosomu X (FXPOI).

Test przesiewowy FraX-A-PCR

Badanie przesiewowe FraX-A-PCR opiera się na metodzie PCR. Namnożony podczas reakcji PCR fragment DNA obejmujący powtórzenia CGG w niekodującym regionie 5’ genu FMR1 rozdziela się na żelu agarozowym. Rozdział na żelu umożliwia wstępną ocenę alleli.

Kobiety należy kierować na test FraX-C-PCR ilościowy w celu rozróżnienia alleli z dokładnością do jednego powtórzenia CGG. Do wykonania badania w Pracowni Cytogenetyki i Hodowli Tkanek niezbędne jest poprawne wypełnienie Karty Zlecenia Badania Cytogenetycznego oraz dołączenie Deklaracji Świadomej Zgody Pacjenta na Badanie Genetyczne. Wykonanie testu przesiewowego może trwać  do 6 tygodni.

Dodatkowe informacje pod numerem: 22 815 74 56

Materiał:

- krew obwodowa pobrana na EDTA + zlecenie na izolację DNA do Pracowni Genetyki Molekularnej

- wyizolowane DNA

Czas oczekiwania: do 6 tyg.

Badanie FraX-C-PCR ilościowy

Badanie FraX-C-PCR ilościowe opiera się na przeprowadzeniu reakcji PCR, której powstały produkt poddaje się rozdziałowi fragmentów w sekwenatorze kapilarnym (analiza GeneScan).

Do wykonania badania w Pracowni Cytogenetyki i Hodowli Tkanek niezbędne jest poprawne wypełnienie Karty Zlecenia Badania Cytogenetycznego oraz dołączenie Deklaracji Świadomej Zgody na Badanie Genetyczne. Wykonanie testu przesiewowego może trwać do 6 tygodni.

Dodatkowe informacje pod numerem: 22 815 74 56

Materiał:

- krew obwodowa pobrana na EDTA + zlecenie na izolację DNA do Pracowni Genetyki Molekularnej

- wyizolowane DNA

Czas oczekiwania: do 6 tyg.

Badanie FraX-MS-MLPA

Badanie FraX-MS-MLPA jest to metylo-specyficzna multipleksowa amplifikacja sond zależna od ligacji. Umożliwia określenie liczby kopii genu jak również statusu metylacji. Pozwala zidentyfikować delecje/duplikacje w obrębie genu FMR1. Ze względu na obecność inaktywowanego chromosomu X u kobiet, analiza metylacji jest u nich niemożliwa.

Do wykonania badania w Pracowni Cytogenetyki i Hodowli Tkanek niezbędne jest poprawne wypełnienie Karty Zlecenia Badania Cytogenetycznego oraz dołączenie Deklaracji Świadomej Zgody Pacjenta na Badanie Genetyczne. Wykonanie testu przesiewowego może trwać  do 6 tygodni.

Dodatkowe informacje pod numerem: 22 815 74 56

Materiał:

- krew obwodowa pobrana na EDTA + zlecenie na izolację DNA do Pracowni Genetyki Molekularnej

- wyizolowane DNA

Czas oczekiwania: do 6 tyg.